1、目的

为了使CA6140A普通车床的操作规范化，标准化，满足生产要求，特制订本规程。

2、范围

适用于CA6140A普通车床的操作、保养维护过程。

3、职责

3.1、操作人员负责机器的使用、日常维护，维修人员负责机器的维修。

3.2、实验室负责人负责本制度实施的监督。

4、操作要求

4.1操作规程

4.1.1开车前的检查：

- 操作人员根据机床润滑图表加注合适的润滑油脂。

- 操作人员检查各部电气设施、手柄、传动部位、防护、限位装置齐全、可靠、灵活。

- 各档应在零位，皮带松紧应符合要求。

- 床面上不准直接存放金属物件，以免损坏床面。

- 被加工的工件无泥砂，防止泥砂掉入拖板内磨坏导轨。

- 未夹工件前必须进行空车试运转，确认一切正常后，方能装上工件。

4.1.2使用操作：

- 上好工件，先起动润滑油泵，使油压达到机床的规定，方可开动。

- 调整交换齿轮架、调挂轮时，必须切断电源，调好后所有螺栓必须紧固，扳手应及时取下，并脱开工件试运转。

- 装卸工件后，应立即取下卡盘扳手和工件的浮动物件。

- 机床的尾架、摇柄等按加工需要调整到适当位置，并紧固或夹紧。

- 工件、刀具、夹具必须装卡牢固，浮动力具必须将引刀部份伸入工件，方可启动机床。

- 使用中心架或跟刀架时，必须调好中心，并有良好的润滑和支承触面。

- 加工长料时，主轴后面伸出的部份上宜过大，若过长应装上托料架，并挂危险标记。

- 进刀时，刀要缓慢接近工件，避免碰击；拖板来回的速度要均匀。换刀时，刀具与工件必须保持适当距离。

- 切削车刀必须紧固，车刀伸出长段一般上超过刀厚度的2.5倍。

- 加工偏心件时，必须有适当的配重，使卡盘重心平衡，车速要适当。

- 卡盘卡超出机身以外的工件，必须有防护措施。

- 对刀调整必须缓慢，当刀尖离工件加工部位40～60毫米时，手动进给，上准快速进给直接吃刀。

- 用锉刀打光工件时，应将刀架退至安全位置，操作者应面向卡盘，右手在前，左手在后。表面有键槽、方孔的工件禁止用锉刀加工。

- 用砂布打光工件的同时，操作者按上述规定的姿势，两手拉着砂布两头进行打光。禁止用手指夹持砂布打磨内孔。

- 切断大、重工件或材料时，应留有足够的加工余量。

4.1.3停车操作：

4.1.3.1切断电源，卸下工件。

4.1.3.2各部手柄打倒零位，清点工器具、打扫清洁。

4.1.3.3检查各部保护装置的情况。

4.1.4注意事项：

4.1.4.1严禁运行中手摸刀具，机床的运转部份或转动工作。

4.1.4.2上准使用紧急停车，如遇紧急情况用该按钮停车后，应按机床的启动规定，重新检查一遍。

4.1.4.3上脚踏车床的导轨面、丝杆、光杆等，除规定外上准用脚代替手操作手柄。

4.1.4.4内壁具有砂眼，缩孔或有键槽的零件，上准用三角刮刀削内孔。

4.1.4.5气动或液压卡盘的压缩空气或液体的压力必须达到规定值，方可使用。

4.1.4.6车削细长工件，在床头前两面伸出长度超过直径4倍以上时，应按工艺规定用顶尖。中心架或跟刀架支扶。在床头后面伸出时，应加防护装置和警告标志。

4.1.4.7操作车床，要穿好紧身合适的工衣，严禁戴手套操作，长发者应把头发盘在工作帽内。

4.1.4.8切削脆性或易飞溅金属时（包括盘削），应加防护挡板，操作人要戴防护眼镜。

4.2维护保养规程

4.2.1操作人员班前保养

4.2.1.1擦净机床外露导轨及滑动面的尘土。

4.2.1.2按规定润滑各部位。

4.2.1.3检查各手柄位置。

4.2.1.4空车试运转。

4.2.2操作人员班后保养

4.2.2.1打扫场地卫生，保证机床底下无切屑、无垃圾，保持工作环境干净。

4.2.2.2将铁屑全部清扫干净。

4.2.2.3擦净机床各部位，保持各部位无污迹，各导轨面（大、中、小）无水迹。

4.2.2.4各导轨面（大、中、小）和刀架加机油防锈。

4.2.2.5清理工、量、夹具，干净归位；部件归位。

4.2.2.6每个工作班结束后，应关闭机床总电源。

4.2.3操作人员为主，维修人员为辅，每季保养内容如下表：

| 序号 | 保养部位 | 保养内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外保养 | 1.清洗机床外表及各罩壳，保持内外清洁，无锈蚀。 2.清洗导轨面，检查并修光毛刺。 3.清洗长丝杆、光杆、操纵杆，要求清洁无油污。 4.补齐紧固螺灯、螺母、手球、手柄等机件，保持机床整齐。 5.清洗机床附件，做到清洁、整齐、防锈。 |
| 2 | 车头箱 | 1.清洗滤油器。 2.检查主轴螺母有无松动，定位螺钉调整适宜。 3.检查调整磨擦片间隙及制动器。 4.检查传动齿轮有无错位和松动。 |
| 3 | 走刀箱 挂轮架 | 1.清洗各部位。 2.检查、调整挂轮间隙。 3.检查轴套，应无松动拉毛。 |
| 4 | 刀架拖板 | 1.拆洗刀架，高速保小拖板镶条间隙。 2.拆洗、调整中小拖板丝杆螺母间隙。 |
| 5 | 尾架 | 1.拆洗丝杆、套筒。 2.检查修光套筒外表面及锥孔毛刺、伤痕。 3.清洗、调整刹紧机构。 |
| 6 | 润滑 | 1.清洗油线、油毡、保证油孔、油路畅通。 2.油质、油量要符合要求、油杯齐全、油标明亮。 |
| 7 | 冷却 | 清洗冷却泵、过滤器、冷却槽、水管、水阀、消除泄漏。 |
| 8 | 电器 | 1.清扫电动机、电器箱上的灰尘、油污。 2.检查各电器元件触点，要求性能良好安全可靠。 3.检查、紧固接零装置。 |

- 5、变更记载

| 版本 | 页码 | 执行日期 | 主要变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20210330 | 全文 | 2021.3.30 | 新制定 |